裁切生产报表需求分析书

文档目的与范围

按照裁切工作台已完工料框生成可追溯的裁切生产数据；裁切报表只展示状态为“已完工”的记录，页面、汇总和 Excel 导出必须使用同一数据口径。

1.1 建设目标

按已完工料框查看排程、来源追溯、裁切数量、质量结果和生产时间，形成裁切生产追溯明细。

只保留能够从裁切排程、来源料框和报工记录直接取得，或能由可靠明细计算得到的字段。

明确页面字段、汇总指标和 Excel 导出的统一计算公式，避免同一指标出现不同数值。

1.2 目标数据流

裁切排程下发时，以排程编号同步排程主数据及来源料框明细。

裁切工作台确认上料时，记录来源料框、上料时间、裁切机台和状态。

裁切报工时，按来源料框记录本次裁切数量、良品数量、不良品数量、不良原因、班组和完工时间。

报表服务固定筛选状态为已完工的料框，再按查询条件读取排程、来源料框和报工记录。

页面、分页、指标汇总和 Excel 导出复用同一查询结果及同一字段口径。

2. 查询条件需求

| 字段 | 控件 | 查询规则 |
| --- | --- | --- |
| 生产日期 | 日期区间 | 按完工时间的日期筛选，闭区间查询 |
| 排程编号 | 手动输入 | 去首尾空格，不区分大小写，包含匹配 |
| 来源料框 | 手动输入 | 去首尾空格，不区分大小写，包含匹配 |
| 产品名称 | 手动输入 | 去首尾空格，不区分大小写，包含匹配 |
| 挤压批次 | 手动输入 | 去首尾空格，不区分大小写，包含匹配 |
| 排程类型 | 下拉选择 | 产发物料、量产物料、重工物料精确匹配 |

查询区域不提供执行状态条件；服务端固定限定已完工记录。

点击“查询”后应用条件；点击“重置”清空条件并回到第一页。

导出全部筛选结果，不受当前分页限制。

3. 明细字段与数据获取方式

3.1 排程与料框

| 字段 | 方式 |
| --- | --- |
| 序号 | 页面计算：(页码-1)×每页条数+行索引+1 |
| 生产日期 | 由完工时间截取日期 |
| 排程编号 | 裁切排程直接获取 |
| 排程类型 | 裁切排程直接获取 |
| 来源料框 | 来源料框明细直接获取 |
| 产品名称 | 裁切排程直接获取 |

3.2 来源追溯

| 字段 | 方式 |
| --- | --- |
| 挤压批次 | 来源料框明细直接获取 |
| 炉次号 | 来源料框明细直接获取 |
| 模具号 | 裁切排程直接获取 |
| 锯台 | 裁切报工记录的机台直接获取 |
| 定长(mm) | 裁切排程直接获取 |
| 来料净重(kg) | 来源称重直接获取；无称重时可按来料支数×单支重量计算 |

3.3 裁切实绩

| 字段 | 方式 |
| --- | --- |
| 来料支数 | 来源料框数量直接获取 |
| 已裁切 | 良品数量+不良品数量 |
| 剩余未裁 | MAX(来料支数-已裁切, 0) |
| 良品 | 裁切报工累计良品数量 |
| 不良品 | 裁切报工累计不良品数量 |
| 良品率 | 已裁切>0时：良品÷已裁切×100%，保留1位小数 |

良品数量和不良品数量均应为非负整数，且二者之和不得超过来料支数。

报表只展示已完工记录，正常情况下剩余未裁应为0；若不为0，应进入数据质量告警。

3.4 时间与状态

| 字段 | 方式 |
| --- | --- |
| 上料时间 | 裁切工作台确认上料时系统生成 |
| 完工时间 | 裁切工作台确认报工完工时系统生成 |
| 状态 | 报工完成后写入已完工；报表固定只读取已完工 |

4. 汇总指标与导出

| 指标 | 计算方式 |
| --- | --- |
| 来源料框数 | COUNT(筛选后的已完工料框记录) |
| 来料总数 | SUM(来料支数) |
| 已裁切总数 | SUM(良品数量)+SUM(不良品数量) |
| 良品数 | SUM(良品数量) |
| 不良品数 | SUM(不良品数量) |
| 综合良品率 | 已裁切总数>0时：良品数÷已裁切总数×100% |
| 完工料框 | COUNT(状态=已完工)；当前与来源料框数相同 |
| 来料净重 | SUM(来料净重)，保留1位小数 |

Excel 工作表“指标汇总”导出上述指标；“料框生产明细”导出第3章全部字段。

页面、汇总和导出均不得包含待收料或已收料记录。

5. 当前数据获取边界

CuttingReport.vue 当前 sourceRows 为8条静态测试数据，报表未读取裁切工作台生产记录。

裁切工作台可取得排程、来源料框、上料时间、良品、不良品和完工时间，但物料清单及报工结果主要保存在页面内存。

锯台目前是工作台当前选择值，没有随每条报工记录稳定保存，正式报表无法可靠追溯。

生产日期建议统一由完工时间生成；当前报表中的 productionDate 为测试数据独立字段。

正式上线必须增加裁切生产记录服务端落库和报表查询接口，并以排程编号+来源料框号作为基本关联键。